| Содержание Указания по технике безопасности 2 - Описание 3 - Подготовка к использованию 4 - Настройка меню 5 - Функции выполнения снимков и записи 6 - Режим просмотра 7 - Перенос фотографий и видеозаписей на ПК 7 - Поиск и устранение неисправностей 8 - Технические данные 8 - Запасные части и принадлежности 9 |  | Указания по технике безопасности Предупреждение - Данное устройство не должно использоваться в медицинских или ветеринарных целях - Не модифицируйте и не разбирайте устройство. - Не допускается использование устройства во взрывоопасных атмосферах. Внимание - Храните устройство в недоступном для детей месте. - Не смотрите прямо в линзу объектива на конце вставной трубки – это может серьезно повредить зрение. - Не изгибайте, не скручивайте и не растягивайте вставную трубку. - Сильные удары могут привести к поломке линзы объектива (изготовленной из стекла) на конце вставной трубки. - Не используйте и не храните устройство при температурах выше 60 °C или ниже -20 °C. - Не допускайте воздействия на устройство прямого солнечного света. - Храните устройство в сухом и хорошо проветриваемом помещении. - Не держите устройство вблизи растворов кислот или щелочей, масла или бензина и не используйте его в атмосферах, содержащих пары этих веществ. Не вынимайте карту памяти SD во время сохранения на ней данных. Это может привести к потере данных или повреждению карты памяти. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 MIGS |  | MIGS 2 |  |
| 1. Описание MIGS представляет собой компактный ручной инструмент, позволяющий пользователю рассматривать те или иные области в ограниченных пространствах, которые обычно невозможно увидеть невооруженным глазом. MIGS поставляется в прочном футляре и включает блок дисплея, вставную трубку, сетевой адаптер и переходник бокового обзора. Блок дисплея с широкоугольным жидкокристаллическим экраном TFT с диагональю 3,5" позволяет рассматривать, сохранять и вызывать фотографии и видеоизображения. Изображения также можно выводить непосредственно на экран телевизора или сохранять и переносить на ПК для последующего просмотра. Питание дисплея осуществляется от перезаряжаемых литиево-полимерных аккумуляторов. В комплект поставки также входит зарядное устройство, могущее работать от различных напряжений сети. Вставная трубка длиной 1 метр (3,3 фута) имеет наконечник диаметром всего лишь 5,5 мм и мощную светодиодную подсветку. Возможна поставка вставных трубок иной длины - см. раздел 9 "Запасные части и принадлежности". Компоненты и функции |  | 2. Подготовка к использованию Перед тем как приступить к использованию следует вставить карту памяти SD, как показано на рисунке Присоедините к блоку дисплея вставную трубку, как показано на рисунке, и затяните запорное кольцо: Чтобы включить блок дисплея, нажмите кнопку POWER на 3-5 секунд. На дисплее кратковременно отображается начальный экран, после чего на пять секунд отображается экран состояния: |  |
| A. Кнопка POWER B. Кнопка PHOTO С. Кнопка REC D. Кнопка UP E. Кнопка DOWN F. Кнопка OK G. Кнопка Escape | H. Регулировка яркости светодиодной подсветки I. Гнездо для установки карты памяти SD J. Гнездо TV OUT K. Гнездо USB L. Гнездо DC IN M. Блок дисплея N. Вставная трубка |  |  |
| Устройство MIGS поставляется со следующими принадлежностями: - Кабель USB: позволяет соединять устройство с ПК для удобного переноса файлов и технического обслуживания PC. - Видеокабель: служит для соединения блока дисплея с телевизором. - Сетевой адаптер: предназначен для зарядки внутренних аккумуляторов блока дисплея. - Карта памяти SD объемом 1 Гб: предназначена для хранения фотографий и видеозаписей. Установку карты см. в разделе “Подготовка к использованию” (см. Раздел 2). - MIGS-M1: адаптер бокового обзора под углом 90°. |  | На экране состояния отображается емкость карты памяти и степень зарядки аккумулятора. Если прибор MIGS не использовался в течение длительного времени, блок дисплея может не включиться. Наиболее вероятная причина - полный разряд аккумуляторов. Зарядите аккумуляторы при помощи сетевого адаптера. |  |
| 3 MIGS |  | MIGS 4 |  |
| Непосредственно на экране можно видеть "живое" изображение. Это режим камеры. Перед первым использованием настоятельно рекомендуется выполнить настройку прибора MIGS. Индексирование сохраненных фотографий и видеоизображений осуществляется на основе только даты и времени. Настройка других параметров может облегчить использование MIGS в будущем. Чтобы выключить блок дисплея, нажмите кнопку POWER на 3-5 секунд. Адаптер бокового обзора идеально подходит для рассматривания стенок труб. Чтобы установить адаптер бокового обзора, отверните хромированный наконечник вставной трубки и наверните вместо него адаптер бокового обзора. 3. Настройка меню • Включите устройство. Убедитесь в том, что режим камеры активен (т.е. вы можете видеть "живое" изображение) • Нажмите кнопку OK, чтобы получить доступ к меню. Выберите элемент меню при помощи кнопки UP или DOWN. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. На экране отображаются следующие опции: - Delete all (Удалить все) - Video output (Видеовыход) - Date / time setup (Установка даты и времени) - Language (Выбор языка) - Video format (Видеоформат) - Auto power off (Автоматическое выключение питания) Delete All При выборе этой опции соблюдайте осторожность, поскольку с карты памяти будут удалены все данные! Перейдите к опции DELETE ALL в меню и нажмите кнопку OK. Выберите YES или NO при помощи кнопки UP или DOWN. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. Video Output Эта функция позволяет выводить “живые” изображения или записанные фотографии и видеоизображения на экран телевизора или компьютерного видеопроектора. Сначала убедитесь в том, что видеоформат правильно выбран в соответствии с используемой телевизионной системой передачи изображения (PAL или NTSC). (См. раздел “ Настройка меню”) Подключите видеокабель черного цвета к гнезду TV OUT на блоке дисплея. Другой конец видеокабеля подключите к телевизору или компьютерному видеопроектору. Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать опции меню, выберите Video Output и нажмите кнопку OK. Экран блока дисплея погаснет, и изображение будет выведено на экран телевизора. Вы можете вернуть изображение на экран блока дисплея, еще раз выбрав ту же самую функцию. Примечание: Эта функция автоматически определяет, подключен ли видеокабель к гнезду TV OUT. Если видеокабель не подключен, изображение останется на экране блока дисплея. |  | Date/Time Set up Установка даты и времени Нажмите кнопку UP и DOWN, чтобы выбрать год/месяц/число или часы/минуты/секунды. Чтобы увеличить значение, нажмите кнопку REC, чтобы уменьшить значение, нажмите кнопку PHOTO. Дата и время могут отображаться в режиме предварительного просмотра изображений. Чтобы включить или выключить отображение даты и времени, нажмите кнопку PHOTO или REC: Подтвердите выбор и выйдите из меню, нажав кнопку OK. Чтобы выключить блок дисплея, на 3-5 секунд нажмите кнопку POWER. Выбор языка Перейдите к элементу меню LANGUAGE и нажмите кнопку OK. Выберите желаемый язык при помощи кнопки UP или DOWN и подтвердите выбор, нажав кнопку OK. Видеоформат Перейдите к элементу меню VIDEO FORMAT и нажмите кнопку OK. Выберите требуемый видеоформат (NTSC или PAL) при помощи кнопки UP или DOWN. подтвердите выбор, нажав кнопку OK. Автоматическое выключение питания Перейдите к элементу меню AUTO POWER OFF и нажмите кнопку OK. Выберите желаемое время автоматического выключения питания (5,10,15, 30 минут или Disable (не отключать)) при помощи кнопки UP или DOWN. Подтвердите выбор, нажав кнопку OK. 4. Функции снимков и записи Снимок Чтобы сделать снимок, в режиме предварительного просмотра нажмите кнопку PHOTO. Фотографии сохраняются на карте памяти SD в формате jpg с именами файлов, соответствующими текущему номеру. Например, lMG00001.JPG. |  |
| 5 MIGS |  | MIGS 6 |  |
| Запись Чтобы выполнить видеозапись, в режиме предварительного просмотра нажмите кнопку REC. В правом верхнем углу отображается видеоиконка. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку REC еще раз. Видеоиконка исчезнет, и дисплей вернется в режим предварительного просмотра. Видеозапись автоматически сохраняется на карте памяти SD в формате asf с именем файла, соответствующим текущему номеру – например, IMG00002.ASF. 5. Режим просмотра В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку UP или DOWN. При этом на экран будет выведена последняя фотография или видеозапись. Чтобы перейти к просмотру желаемой фотографии или видеозаписи, воспользуйтесь кнопками UP или DOWN. Отображение сохраненной фотографии Отображение сохраненной видеозаписи Чтобы воспроизвести видеозапись, нажмите кнопку PHOTO. Чтобы сделать паузу, нажмите эту кнопку еще раз. Чтобы вернуться в режим камеры, нажмите кнопку ESC. Чтобы удалить сохраненную фотографию, нажмите кнопку OK во время отображения фотографии. Чтобы удалить сохраненную видеозапись, убедитесь в том, что она не воспроизводится, и нажмите кнопку OK. При этом появится меню удаления. Выберите Yes или No при помощи кнопок UP и DOWN. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. 6. Перенос фотографий и видеозаписей на ПК На компьютере должна быть установлена операционная система MS WindowsTM 2000 или более поздняя версия. Включите устройство MIGS. Подключите кабель USB к блоку дисплея и компьютеру. Найдите диск с файлами, записанными на карте памяти SD; он должен выглядеть, как показано на следующем рисунке: |  | После этого файлы можно будет переносить и просматривать на ПК. В общем случае на ПК с операционной системой MS WindowsTM 2000 или системой более поздней версии с программой WindowsTM Media для отображения файлов в формате JPG и ASF какого-либо специального программного обеспечения не требуется. 7. Поиск и устранение неисправностей Отсутствие изображения на дисплее после включения питания: Разряжены аккумуляторы. Подключите блок дисплея к сетевому адаптеру и зарядите аккумуляторы. При подключении к электросети может быть использовано видеоизмерительное устройство. После включения блока дисплея на экране отсутствует изображение; имеется только текст: Убедитесь в том, что вставная трубка правильно подсоединена к блоку дисплея Невозможно делать снимки или видеозаписи: Отсутствует, неправильно вставлена, переполнена или неисправна карта памяти SD. Убедитесь в наличии карты памяти, проверьте ее установку, свободный объем памяти и исправность (убедитесь в том, что карта памяти работает с другими устройствами). Останов: В случае отсутствия всех функций вставьте иголку из изоляционного материала в отверстие на задней стороне устройства. Система автоматически перезапустится. 8. Технические данные Вставная трубка и источник света. Датчик изображения; Датчик изображения на основе КМОП-структуры. Разрешение (Динамическое / Статическое); 320 (по горизонтали) X 240 (по вертикали). Диаметр наконечника вставной трубки; 4 мм. |
| 7 MIGS |  | MIGS 8 |  |

| Длина трубки | 1 м |
| --- | --- |
| Поле зрения | 54° |
| Глубина поля зрения | 1,5 - 5 см |
| Источник света | 4 белых светодиода с регулировкой яркости |
| Рабочая температура датчика | от -20 до 60°С |
| Степень защиты | lP57 |

| Блок дисплея |  |
| --- | --- |
| Питание | 5 В пост. тока |
| Дисплей | ЖК-монитор 3,5" TFT, 320 * 240 пикселей |
| Интерфейс | Мини USB 1.1/ AV out. |
| Аккумулятор (необслуживаемый) | Перезаряжаемый литиево-полимерный аккумулятор (3,7 В) |
| Сетевой адаптор | Входное напряжение ~100-240 В / Выход 5 В пост. тока |
| Видеоформат | NTSC и PAL |
| Носитель записи | SD-карта (поставляется карта объемом 1 Гб (возможно использование карт объемом до 2 Гб ) |
| Формат сжатия | MPEG4 |
| Формат хранения видеокадра | JPEG (640 * 480) |
| Формат видеозаписи | ASF (320 * 240) |
| Диапазон рабочих температур и температур хранения / Диапазон температур зарядки аккумулятора | от -20 °C до 60 °C /от 0 до 40 °C |
| Функции | Снимки, видеозапись, просмотр фотографий и видеозаписей на ЖК-экране, вывод изображения на экран телевизора, перенос изображений и видеозаписей с карты памяти на ПК. |

7. Запасные части и опциональные принадлежности

| - Адаптер бокового обзора 90° - Управляемый зонд - Зеркальный адаптер 70 ° - Зеркальный адаптер 90 ° - Зеркальный адаптер 110° - Магнит - Направляющий шарик | - Зонд 1 метр - Зонд 2 метра (9) Зонд 3 метра (9) Зонд 5 метров - Зонд 10 метров - Зонд 20 метров - Зонд 30 метров |
| --- | --- |

За более подробной информацией обращайтесь к своему дилеру

| 9 MIGS |  |
| --- | --- |